1：原料准备（市售工业级异丙醇（95%）、ZnO-Al₂O₃催化剂（市售成品）、氮气（钢瓶，≥99%）、蒸馏水）

2：异丙醇提纯（95% 异丙醇：无水氯化钙 = 10:1 质量比，静置干燥 24 小时，过滤后常压蒸馏，收集 82-83℃馏分，得≥99% 异丙醇）

3：脱氢反应（≥99% 异丙醇：催化剂 = 10:1 质量比，装入石英反应管，氮气吹扫流速 50mL/min，管式炉加热至 320℃，常压反应 2.5 小时）

4：冷凝收集（反应产物经冷凝管冷却，收集液态粗丙酮）

5：丙酮提纯（粗丙酮常压蒸馏，收集 56-57℃馏分，pH≈7，得纯丙酮）