步骤一：冰醋酸

1：原料准备（乙酸（提纯白醋）（≥80%）、无水硫酸镁（干燥剂）、蒸馏装置、pH 试纸）

2：干燥预处理（乙酸：无水硫酸镁 = 10:1 质量比，混合后静置干燥 2 小时，搅拌 1-2 次，吸附水分）

3：蒸馏提纯（将干燥后的乙酸倒入蒸馏烧瓶，常压加热，收集 117-118℃馏分（乙酸沸点 117.9℃），弃去前 5% 馏分（含低沸点杂质））

4：纯度检验（收集的馏分含水量≤1%，pH≈2-3（乙酸弱酸性），即为 99% 以上的冰醋酸（低温下会凝固成冰状晶体））

步骤二：乙酸乙酯

1：原料准备（冰醋酸、 95% 乙醇、98% 浓硫酸、5% 碳酸钠溶液、蒸馏水、无水硫酸镁）

2：酯化反应（冰醋酸：95% 乙醇：浓硫酸 = 1:1.2:0.05 摩尔比（对应质量比≈60:46:4.9），混合后边搅拌边缓慢加浓硫酸，75℃水浴回流 2 小时）

3：淬灭降温（反应液冷却至室温，缓慢倒入冰水（冰水：反应液 = 2:1 体积比），控温≤20℃）

4：中和除酸（用 5% 碳酸钠溶液逐滴加入，搅拌调节至 pH=7，静置分层）

5：干燥过滤（取上层有机相，加入无水硫酸镁（用量为有机相质量的 10%），静置干燥 1 小时，过滤去除干燥剂）

6：蒸馏提纯（常压蒸馏，收集 77-78℃馏分，得纯乙酸乙酯）