硝酸胍：

一、材料

主反应：尿素、硝酸铵

物料配比（mol）：尿素:硝酸铵 = 1:1.5（硝酸铵过量以提升收率）

催化剂：二氧化硅（硅胶）（SiO₂）或氧化铝（Al₂O₃），用量为总物料质量的5%

二、 详细实验步骤（附精确温度控制）

1.

称取尿素30g（0.5mol）、硝酸铵55g（0.69mol）、硅胶4g，加入250mL三口烧瓶。

安装搅拌器、温度计（量程0-300℃）、冷凝管（尾气导入稀硫酸吸收瓶）。

2.氮气置换

通入氮气10分钟，置换空气，防止NH₃与空气形成爆炸性混合物。

3.升温熔融与缩合反应

熔融：以5℃/min速率升温至130-150℃，物料完全熔融后，保持搅拌。

阶段：继续以3℃/min速率升温至185-195℃（严禁超过200℃），保温反应3.5小时。

有大量气泡（NH₃、CO₂）产生，物料逐渐变为粘稠液体。

4.降温溶解

-关闭加热，自然降温至**110℃**，加入180mL预热至90℃的蒸馏水。

- 重新加热至95℃，搅拌30分钟，使熔块完全溶解。

5.  热过滤

维持滤液温度在90℃以上，快速抽滤，回收二氧化硅（硅胶）催化剂（可重复使用）。

6.  冷却结晶

放入冰水浴降温至0-5℃，析出白色晶体。

7.  固液分离与洗涤

抽滤，用5℃冷水洗涤晶体2次（每次10mL），除去残留硝酸铵。

8.  干燥与精制

烘干

重结晶：将粗品溶于80℃的5%稀硝酸溶液（料液比1:3），趁热过滤，滤液冷却至0℃结晶，过滤后真空干燥，得以纯度